PRODUKTO NAUDOJIMO IR SAUGOS INSTRUKCIJA

PH MINUS LIQUID 20% — Baseino vandens pH reguliatorius

SVARBUS ĮSPĖJIMAS: Šis produktas klasifikuojamas kaip ėsdinantis (1 kategorija, H314). Sudėtyje yra sieros rūgšties. Naudojimo metu privaloma griežtai laikytis saugos taisyklių bei naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones.

1. NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZAVIMAS

•  Vandens testavimas: Prieš naudojant produktą, atlikite baseino vandens tyrimus. Šis produktas skirtas per dideliam pH lygiui mažinti. Rekomenduojama palaikyti optimalią baseino vandens pH vertę: 7,0–7,4.

•  Įpylimo vieta: Preparatą pilkite tiesiai į baseino cirkuliacijos zoną arba naudokite tam skirtą automatinę dozavimo sistemą, atsižvelgdami į vandens tyrimo rezultatus.

•  GRIEŽTA TAISYKLĖ: Visada pilkite produktą į vandenį, o ne vandenį į produktą! Skiedžiant sieros rūgštį išsiskiria didelis kiekis šilumos, todėl pilant vandenį į rūgštį skystis gali akimirksniu užvirti ir stipriai aptaškyti.

2. SAUGOS PRIEMONĖS IR ASMENS APSAUGA (AAP)

Prieš pradėdami darbą su medžiaga, pasirūpinkite šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

•  Apsauginiai drabužiai: Dėvėkite chemijai atsparius apsauginius drabužius (atitinkančius EN 13034 standartą).

•  Rankų apsauga: Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines iš vitono, butilo kaučiuko arba neopreno gumos (atitinkančias EN ISO 374-1 standartą).

•  Akių ir veido apsauga: Naudokite sandarius apsauginius akinius arba pilną veido skydelį (pagal EN 166 standartą), kad apsaugotumėte akis nuo skysčio purslų ar rūko.

•  Kvėpavimo takų apsauga: Esant nepakankamam darbo vietos vėdinimui arba susidarant aerozoliams, dėvėkite vienkartinę puskaukę su P2 arba P3 tipo dalelių filtru arba tinkamu E tipo (geltonu) filtru rūgščioms dujoms (pagal EN 14387 standartą).

•  Higienos priemonės: Dirbant su produktu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas šiltu vandeniu ir muilu.

3. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įvykus sąlyčiui su produktu, veikite nedelsiant:

•  Įkvėpus: Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą, užtikrinkite patogią, kvėpuoti leidžiančią padėtį. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, darykite dirbtinį kvėpavimą.

•  Patekus ant odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Odą/plaukus gausiai nuplaukite vandeniu arba po dušu mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinkite gydytojui.

•  Patekus į akis: Atsargiai plaukite vandeniu kelias minutes (mažiausiai 15 min.), plačiai pramerkę akių vokus. Jei yra ir lengvai išimami, išimkite kontaktinius lęšius. Toliau tęskite akių plovimą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

•  Prarijus: Išskalaukite burną vandeniu. NESKATINKITE vėmimo. Duokite išgerti stiklinę vandens. Nedelsiant skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytojui.

📞 Skubios pagalbos telefonas (Apsinuodijimų informacijos biuras): +370 5 236 20 52

4. LAIKYMO SĄLYGOS IR NESUDERINAMUMAS

•  Aplinka: Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą, užrakintą ir neprieinamą vaikams bei pašaliniams asmenims.

•  Pakuotė: Visuomet laikykite produktą tik originalioje, rūgštims atsparioje tiekėjo pakuotėje. Niekada nenaudokite tuščių indų kitiems tikslams.

•  Nesuderinamos medžiagos (PAVOJUS): Vengti sąlyčio su stipriais šarmais (vyksta audringa, neutralizuojanti karštį išskirianti reakcija). Saugoti nuo metalų – reaguodama su jais, sieros rūgštis išskiria itin degias vandenilio dujas. Saugoti nuo chloro junginių (pvz., natrio hipochlorito) – gali išsiskirti toksiškos chloro dujos!

5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

•  Griežtai draudžiama pilti neskiestą produktą į kanalizaciją, gruntinius vandenis ar aplinką.

•  Produkto likučiai ir užteršta pakuotė yra laikomi pavojingomis atliekomis (atliekų kodas HP8 - Ėsdinančios).

•  Turinį ir tuščią talpyklą šalinti tik pagal vietinių teisės aktų reikalavimus, perduodant licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

| Gamintojas / Tiekėjas: | UAB „NivioChem“, Islandijos pl. 75, Kaunas, Lietuva |
| --- | --- |
| Kontaktinis tel. / El. paštas: | +370 604 00533 ¦ md@niviochem.lt |
| UFI kodas: | X2KU-1HX9-7253-EDK1 |