PRODUKTO NAUDOJIMO IR SAUGOS INSTRUKCIJA

PH PLUS LIQUID 30% — Baseino vandens pH reguliatorius

SVARBUS ĮSPĖJIMAS: Šis produktas klasifikuojamas kaip ėsdinantis (1 kategorija, H314). Sudėtyje yra natrio hidroksido (kaustinės sodos). Naudojimo metu privaloma griežtai laikytis saugos taisyklių bei naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones.

1. NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZAVIMAS

•  Vandens testavimas: Prieš naudojant produktą, atlikite baseino vandens tyrimus. Rekomenduojama palaikyti optimalią baseino vandens pH vertę: 7,0–7,4.

•  Įpylimo vieta: Preparatą pilkite tiesiai į baseino cirkuliacijos zoną arba naudokite tam skirtą automatinę dozavimo sistemą, atsižvelgdami į vandens tyrimo rezultatus.

•  GRIEŽTA TAISYKLĖ: Visada pilkite produktą į vandenį, o ne vandenį į produktą! Taip išvengsite staigios egzoterminės reakcijos ir purslų susidarymo.

2. SAUGOS PRIEMONĖS IR ASMENS APSAUGA (AAP)

Prieš pradėdami darbą su medžiaga, pasirūpinkite šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

•  Apsauginiai drabužiai: Dėvėkite chemijai atsparius apsauginius drabužiai (atitinkančius EN 13034 standartą).

•  Rankų apsauga: Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines iš butilo kaučiuko arba neopreno gumos (storis 0.4–0.5 mm, atitinkančias EN ISO 374-1 standartą).

•  Akių ir veido apsauga: Naudokite apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis arba pilną veido skydelį (pagal EN 166 standartą), kad apsaugotumėte akis nuo skysčio purslų.

•  Kvėpavimo takų apsauga: Esant nepakankamam darbo vietos vėdinimui, dėvėkite vienkartinę puskaukę su P1 tipo dalelių filtru arba B tipo (pilku) filtru dujoms/garams (pagal EN 14387 standartą).

•  Higienos priemonės: Dirbant su produktu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas šiltu vandeniu ir muilu.

3. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įvykus sąlyčiui su produktu, veikite nedelsiant:

•  Įkvėpus: Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą, užtikrinkite patogią, kvėpuoti leidžiančią padėtį.

•  Patekus ant odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Odą/plaukus gausiai nuplaukite vandeniu arba po dušu. Nedelsiant skambinkite gydytojui.

•  Patekus į akis: Atsargiai plaukite vandeniu kelias minutes. Jei yra ir lengvai išimami, išimkite kontaktinius lęšius. Toliau tęskite akių plovimą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

•  Prarijus: Išskalaukite burną vandeniu. NESKATINKITE vėmimo. Nedelsiant skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytojui.

📞 Skubios pagalbos telefonas (Apsinuodijimų informacijos biuras): +370 5 236 20 52

4. LAIKYMO SĄLYGOS IR NESUDERINAMUMAS

•  Temperatūros režimas: Laikyti temperatūroje, ne žemesnėje kaip +15 °C. Esant žemesnei temperatūrai, produktas gali pradėti kristalizuotis.

•  Aplinka: Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo karščio šaltinių. Laikyti pakuotę užrakintą ir neprieinamą pašaliniams asmenims.

•  Pakuotė: Visuomet laikykite produktą tik originalioje tiekėjo pakuotėje. Nenaudokite tuščių indų kitiems tikslams.

•  Nesuderinamos medžiagos (PAVOJUS): Vengti sąlyčio su rūgštimis (vyksta stipri karštį išskirianti reakcija). Saugoti nuo metalų (aliuminio, cinko, alavo), nes kontaktuodamas išskiria degias vandenilio dujas. Saugoti nuo chloro junginių.

5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

•  Nepilti neskiesto produkto į kanalizaciją, vandens telkinius ar aplinką.

•  Produkto likučiai ir užteršta pakuotė yra laikomi pavojingomis atliekomis (atliekų kodas HP8 - Ėsdinančios).

•  Turinį ir tuščią talpyklą šalinti tik pagal vietinių teisės aktų reikalavimus, perduodant licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

| Gamintojas / Tiekėjas: | UAB „NivioChem“, Islandijos pl. 75, Kaunas, Lietuva |
| --- | --- |
| Kontaktinis tel. / El. paštas: | +370 604 00533 ¦ md@niviochem.lt |
| UFI kodas: | QEAX-C9NK-R00J-YP5N |